电能练习题

- 选择题

1．下列电器设备中，利用电流热效应的是 (     )

Ａ．电动机　　　　Ｂ．电饭锅      　Ｃ．电风扇　　　　Ｄ．电视机

2．通过某用电器的电流强度是0.2安，10分钟内电流做的功是240焦，则用电器两端电压是(    )

A．120伏           B．60伏         C．10伏           D．2伏

3．一段导体中电流强度为2安时，产生的热量是Q，若通电时间不变，使通过导体的电流

强度增大到4安，则电流通过导体产生的热量是（   ）

A．Q4              B．Q2            C．2Q            D．4Q

4．让标有“220Ｖ800Ｗ”的电炉和标有“220Ｖ800Ｗ”的电动机都正常工作相同的时间，则它们产生的热量 (     )

Ａ．电炉多　　　　Ｂ．电动机多   　Ｃ．一样多　　　　Ｄ．无法判断

5．小明同学设计的家庭电路如图1所示，其中设计错误的是 (     )

Ａ．插座ｄ　　　　Ｂ．开关ｃ  　Ｃ．电灯ｂ　　　　Ｄ．插座ａ

图1

6．如图2所示，用来研究通电直导线在磁场中受到力的作用的实验装置是 (     )

图2                                    图3

7．家庭经常用到的三孔插座和三脚插头，如图3所示，下面的哪种接法正确? (     )

Ａ．1孔接地，1脚接用电器外壳Ｂ．2孔接地，2脚接用电器外壳

Ｃ．3孔接地，3脚接用电器外壳Ｄ．不论哪孔接地，哪脚接用电器外壳都可以

8．图4所示电路中，电源电压不变，当滑动变阻器的滑片P由中间向右滑动时，滑动变阻器上消耗的电功率将（   ）

A．变大             B．不变

C．变小          D．无法确定

9．对于电功率的认识，以下说法正确的是（   ）

A．电功率越大的用电器做功一定多；

B．做相同的功，时间短的用电器功率大；

C．电功率是反映电流做功多少的物理量；

D．两个用电器工作时，通电时间短的电功率大。

10．实验室制作一个电铃电路，现有器材：1个12伏电源，1个“6Ｖ6Ｗ”电铃开关，导线若干．要使电铃电路正常工作，至少还需 (     )

Ａ．串联一只阻值为6欧的电阻　Ｂ．串联一只阻值为12欧的电阻

Ｃ．并联一只阻值为6欧的电阻　Ｄ．并联一只阻值为12欧的电阻

11．如图5所示，电源电压都是220伏，灯泡L1是“220V、40W”，灯泡L2是“220V、100W”，在下列四个电路中，消耗总功率最大的是（   ）

12．如图6中，L1、L2、L3为三个完全相同的电灯，当开关S1闭合，S2断开时，L1、

L2均正常发光，若开关S1、S2都闭合，电源电压不变，则（   ）

A．L1、L2同时变暗                 B．L1、L2同时变亮

C．L1变暗，L2变亮                 D．L1有可能烧坏

13．一只“6V、6W”和一只“6V、3W”的灯泡串联起来接入某电源两端，闭合开关后只有一只灯泡正常发光，另一只发光很暗，则电源电压为（   ）

A．8伏           B．9伏         C．10伏          D．12伏

14．将一只“220V、100瓦”的灯L1和一只“110伏、40瓦”的灯L2，先后接入110伏的电路中，则（   ）

A．L2较亮         B．L1较亮      C．一样亮         D．无法确定

15 ．在某家庭电路中，需要临时接入一只大功率用电器的插座，为安全起见，同时也将保险丝接入电路，图7为接线电路图，其中接法正确的是（    ）

16．两个电热器的电阻之比是3：2，在相同时间内产生的热量之比是2：3，则通过它们的电流强度之比为（   ）

A．2：3            B．1：1        C．9：4           D．4：9

17．甲、乙两根电阻丝，给一壶水加热至沸腾，电源电压不变，若只用甲加热需10分钟，若只用乙加热需15分钟，把两根电阻丝并联后加热，则需用时间是（   ）

A．25 分钟          B．5分钟         C．  6分钟          D． 10分钟

18．分别标有“110V，40W”和“110V，60W”的甲、乙两盏灯串联后接在220V电源上，则（   ）

A．两灯一样亮                  B．甲灯较亮，乙灯较暗

C．乙灯较亮，甲灯较暗          D．两灯都比正常的暗

19．如图8所示，一个标有“6伏　3.6瓦”字样的小灯泡L和最大阻值为50欧的滑动变阻器R串联后接在电源电压U恒为6伏的电路中，设灯泡电阻不变，则下列判断错误的是　（   　）

A．无论如何移动滑片P，电路中总功率不会超过2瓦

B．移动滑片P，电路中总功率最小值为0.6瓦

C．当滑片P滑至某个位置时，L和R的电功率相等

D．当滑片P由a滑向b的过程中，灯泡L的电功率一直是减小的

图8                 图9

20．如图9所示电路中，电源电压不变，R1、R2为定值电阻，闭合开关后，将滑动变阻器的滑片P向右移动，则下列判断错误的是　（    　）

A．电流表示数变小，电压表示数变小  B．电流表示数变大，电压表示数变小

C．电阻R1消耗的功率增大           D．整个电路消耗的总功率减小

21．当发现有人触电时，下列措施中，绝不可以首先施行的是（     ）

A．立即拉下总开关                  B．迅速去拉触电人，使他脱离电源

C．紧急呼叫，求援                  D．用干燥的木棒把电线挑开

图10

22．在图10中，不会发生触电的是（     ）

A                  B                     C                      D

23．下列说法中错误的是（     ）

A．对人体安全的电压是36伏             B．家庭电路中不能用铜丝代替保险丝

C．电能表是用来测量用户消耗多少电能的仪表

D．家庭电路中的触电事故，都是人体直接或间接跟火线连通造成的

24．螺丝口灯座的连接，应该是（  ）

A．螺丝口灯座与开关并联    B．零线接灯座的螺旋套

C．火线接灯座的螺旋套      D．开关一头接火线，一头接灯座的螺旋套

图11

25．如图11所示，在左、右两个相同容器中分别装有质量和温度都相同的水，通电后，已知右边容器中的水先沸腾，由此可知 (     )

Ａ．Ｒ１＞Ｒ２　　　Ｂ．Ｒ１＜Ｒ２

Ｃ．Ｒ１＝Ｒ２　　　Ｄ．条件不足，无法确定

二．填空题

1．5库仑电量通过2欧姆的电阻，电流做功10焦耳，则电阻两端的电压是    伏，通过的电流强度是       安，通电时间是      秒，电阻消耗功率是       瓦。

2．1千瓦时等于        焦，图1为某同学家8月25日和10月25日电能表的示数，在这段时间他家用电       千瓦时。

3．一度电所做的功，如果全部用来提升重物，可将

千克的物体提高20米。（g=10牛/千克）

4．灯泡上标有“PZ220-100”的字样，表示该灯泡的       __________是220伏，      是100瓦，灯泡正常工作时通过它的电流强度约是      安。1度电可供该灯泡正常工作    小时，或把它接在110伏的电路中，它的实际功率是      瓦，额定功率是       瓦。

5．一只额定功率为1200瓦的电热水器，在220伏额定电压下使用，5分钟产生    焦的热量。

6．一根电阻丝，通过它的电流是0.6安，5分钟内产生6480焦的热量，该电阻丝的电阻是       欧。

7．如图2所示电路中，一个阻值是6Ω的电阻与一灯泡串联，当S闭合时，“6V，3W”的灯泡能正常发光，当S断开时，灯的实际功率是_______瓦。

8．一只“220V，1000W”的电炉接入220伏的电路中，电炉每分钟产生的热量是__________焦。电炉正常工作时通过它的电流强度是__________安。电炉丝的电阻值是___________欧。

9．有一只标有“12V，6W”字样的小灯泡，如果要使它接在36V电源上能正常发光。则必须__________联一只_________欧的电阻，电路的总功率为________瓦。这个电阻的功率是___________瓦。

10．家庭中保险丝如果经常熔断，产生的原因可能是__________或____________________。

11．测电笔是用来辨别火线和零线的工具，使用时手一定要接触______的金属体，用__________接触电线，如果氖管发红光，表示接触的是__________线。

12．家庭用保险丝的材料是用___________，__________的铅

锑合金制成，它在电路中的作用是___________________________。

13．高压触电有两类：一类是_______触电，另一类是________触电。因此为了安全，不要__________高压带电体。

14．一个标有“220V500Ｗ”的电加热器（俗称“热得快”），正常工作20分钟产生的热量为_________焦．假若电加热器放出的这些热量全部被水吸收，在标准大气压下_________（选填“能”或“不能”）将质量为2千克20℃的水加热到沸腾．

15．如图3所示，Ａ、Ｂ两点间的电压保持不变．调节滑动变阻器Ｒ1使电压表的示数为10伏时，变阻器Ｒ消耗的电功率为10瓦；调节滑动变阻器Ｒ1使电压表的示数为5伏时，变阻器Ｒ1消耗的电功率变为7．5瓦．则Ａ、Ｂ两点间的电压Ｕ是_________伏，定值电阻

Ｒ0的阻值是_________．

图3

16．城市的交叉路口通常都装有红、黄、绿三色灯来指挥车辆和行人通行，若每只灯的规格都是“220Ｖ300Ｗ”，则每组交通指挥灯（含红、黄、绿三种颜色灯）工作24小时所消耗的电能为_________千瓦时．

17． 某同学家电度表上标有“220Ｖ  3Ａ”字样，他家最多能让_________盏“220Ｖ 100Ｗ”的电灯同时正常发光；若一台“220Ｖ  110Ｗ”电冰箱和一台“220Ｖ  66Ｗ”电视机同时正常工作，干路中电流为_________安；若电冰箱平均每天工作1．2小时，1个月按30天计算，每月它用电_________度．

三、实验题

1．如图所示是研究焦耳定律的演示实验装置图．

（1）（本题各空均填“相同”或“不同”）为了研究电流通过导体放出的热量与电阻的关系，两烧瓶中煤油的质量应________；通过两烧杯中两根电组丝的电流应__________；两烧瓶中两根电组丝的阻值应__________．

（2）该实验采用的研究方法是：_______（填“A”或“B”）

A.与研究欧姆定律的控制变量法相同

B.与研究总电阻和各串联电阻关系的等效法相同

2．用伏安法测额定电压为2.5伏的小灯泡的额定功率．

图甲                                                    图乙

（1）用铅笔画线代表导线，在图甲中将所给实物连接成测量电路（电池组和开关已连好）．

（2）接通电路后，移动滑动变阻器的滑片P，使电压表的示数U＝2.5伏，电流表的示数如图乙所示，则电流表的示数I＝__________安．

（3）小灯泡的额定电功率是_____瓦．

四、计算题

1．如图所示的电路中，电源电压为12伏保持不变，滑动变阻器最大阻值为R2，闭合开关S后，当滑动变阻器的滑片P由a端移到b端时，电流表示数由1.5安变为0.5安，求：（1）滑动变阻器的最大阻值；（2）电压表示数的变化范围；  （3）滑动变阻器的滑片P滑到b端时，通电2分钟，R1产生的热量．

- 2．在如图所示的电路中，电源电压不变，灯L标有“6伏　3瓦”字样．当电键K闭合时，灯L正常发光，电流表的示数为0.6安．求：（1）通过灯L的电流．  （2）电阻R2的阻值．  （3）在10秒内，电流通过电阻R2所做的功.

3．如图所示的电路中，R1、R2为定值电阻，灯L上标有“16伏　4瓦”的字样，电源电压保持不变．（1）闭合开关S、S1、S2，电流表的示数为0.35安，此时灯L恰能正常发光，求电阻R1的大小；（2）闭合开关S、断开开关S1、S2，电压表的示数较（1）中变化了3.2伏，求此时电阻R2消耗的电功率．（灯丝电阻不变）．

电能练习题答案

一．选择题

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | D | D | A | B | B | A | C | B | A |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| B | D | B | A | A | A | C | B | A | B |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |  |  |  |  |
| B | B | A | B | A |  |  |  |  |  |

- 填空题

1.   2    1    5    2

2.   3.6×106    54.9

- 3.   1.8×104

4.额定电压     额定功率    0.45    10     25    100

5. 3.6×105

- 60

- 1.33

- 6×104 ，4.55       48.4

- 串   48    18     12

- 发生短路      用电器总功率过大

- 笔尾     笔尖     火

- 电阻率大     熔点低

- 高压电弧     跨步电压        靠近

- 6×105        不能

- 20        10

- 7.2

- 6       0.8       3.96

- 实验题

1.（1）相同   相同    不同

（2）A

2.（1）略 （2）0.3   （3）0.75

- 计算题

1. 解：

（1）P在a端时，只有R1连入电路

由欧姆定律：R1＝U/I1＝12伏/1.5安＝8欧

P在b端时，R1、R2串联，总电阻R＝U/I＝12伏/0.5安＝24欧

变阻器最大阻值R2＝R－R1＝24欧－8欧＝16欧

（2）电压表测R2两端电压

P在a端时，电压表示数U1＝0伏

P在b端时，电压表示数U2＝IR2＝0.5安×16欧＝8伏

（3）P在b端时，R1产生热量Q＝I2R1t＝（0.5安）2×8欧×120秒＝240焦

答：滑动变阻器的最大阻值为16欧，电压表示数的变化范围为0～8伏，R1产生的热量为240焦．

2．（1）I1＝P1/U1=3瓦/6伏＝0.5安

（2）I2＝I－I1＝0.6安－0.5安＝0.1安，R2＝U2/I2=6伏/0.1安＝60欧

（3）W2＝U2I2t＝6伏×0.1安×10秒＝6焦

3．解：（1）闭合开关S、S1、S2灯L与R1并联，R2被短路；由于灯L正常发光，所以电源电压U＝16伏，灯泡的电阻RL＝UL2/PL＝（16伏）2/4瓦=64欧，通过灯L的电流I＝P/U＝4瓦/16欧＝0.25安，通过R1的电流I1＝0.35安－0.25安＝0.1安，电阻R1＝U/ I1＝16伏/0.1安＝160欧

（2）S闭合，S1、S2断开时，灯L与电阻R2串联，电压表示数较（1）变化了3.2伏，即R2两端的电压U2＝3.2伏，灯L两端的电压UL＝16伏－3.2伏＝12.8伏，通过灯L的电流I＝UL/RL＝12.8伏/64欧＝0.2安，电阻R2消耗的电功率P2＝U2I＝3.2伏×0.2安＝0.64瓦